附件一、工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 合同数量 | 价格组成 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 绿化给水 |  |  |  |  |
| 1 | 施工缝 | 1.水稳层切缝 | m | 93.6 | 1.与完成本项内容的所有材料（如镀锌管套管、混凝土、中粗砂、PE给水管、取水阀等）均由乙方自备，费用包含在总造价中。2.与完成本项内容的所有施工、安装、运输及机械进岀场等所有费用、 措施费及相关的电力、用水、 燃油费用等均含在总造价中。3.与完成本项内容的乙方所有人员及安全等辅助用工的费用包含在总造价中。4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金、风险等用包含在总造价中。5.工程量核定：按照图纸计算工程量，经甲方、监理、业主认可。 |
| 2 | 拆除道路基层 | 1.18cm水稳层三层 | m2 | 224.6 |  |
| 3 | 拆除道路基层 | 1.20cm厚级配碎石垫层 | m2 | 74.8 |  |
| 4 | 拆除基层 | 1.拆除路缘石基层 | m2 | 2.4 |  |
| 5 | 拆除侧、平(缘）石 | 1.拆除花岗岩站石 | m | 8 |  |
| 6 | 建筑垃圾弃置 | 1.废弃料品种:混凝土、砖砌体、水稳层等破块垃圾 2.弃运距离：7km | m3 | 56.6 |  |
| 7 | 消纳费 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.土（石）方、建筑垃圾等外运消纳费 3.含弃运至城管部门指定场地的消纳费用 | m3 | 56.6 |  |
| 8 | 安砌花岗岩高站石 | 1.芝麻灰花岗岩高站石，规格100x15x45cm 2.基础垫层，另见列清单项“站（缘、卧）石混凝土基座（垫层）” | m | 8 |  |
| 9 | 预制砼靠背 | 1.预制C15砼靠背，规格10（宽）*25(高）cm，详见预制C15混凝土靠背大样 2.基础垫层，另见列清单项“站（缘、卧）石混凝土基座（垫层）” | m | 8 |  |
| 10 | 站（缘、卧）石混凝土基座（垫层） | 1.混凝土强度等级:C15细石商品砼 | m3 | 0.26 |  |
| 11 | 垫层模板与支撑 | 1.站（缘、卧）石混凝土基座（垫层）模板与支撑 | m2 | 1.76 |  |
| 12 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:根据现场实际情况综合考虑 2.挖土深度:按照设计 | m3 | 91.4 |  |
| 13 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计图纸要求 2.填方材料品种:土方 3.填方粒径要求:管道管坑两侧及管面回填土应分层夯实。沟槽回填要求详见《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008, 4.填方来源、运距:原土回填 | m3 | 87.6 |  |
| 14 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:7km | m3 | 3.7 |  |
| 15 | 消纳费 | 1.废弃料品种：土（石）方、渣土 2.土（石）方、建筑垃圾等外运消纳费 3.含弃运至城管部门指定场地的消纳费用 | m3 | 3.7 |  |
| 16 | 钢管 | 1.名称：镀锌管套管 2.规格：D216X6 3.内外防腐：埋地钢管应做好内外防腐,其中: 外防腐要求:手工除锈ST3级,采用新型高分子防腐涂料两布四油,防腐层漆膜干厚280~300μm;内防腐要求:均采用喷砂防锈Sa2.5级,防腐涂料刷两 道底漆、二道面漆,防腐层漆膜干厚度80~100μm。 | m | 93.6 |  |
| 17 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30商砼 2.厚度:54cm | m2 | 126.9 |  |
| 18 | 垫层 | 1.材料品种、规格:中粗砂 2.厚度:给水管道基础为10cm细沙,基础上要求偎中粗砂至管顶以上20cm | m3 | 41.6 |  |
| 19 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PE给水管 de110，管道压力等级为1.0MPa 4.连接形式:热熔连接，含管件安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:详施工图 | m | 5346.9 |  |
| 20 | 螺纹阀门 | 1.名称：取水阀 2.规格：DN20(3/4寸外螺纹接口),带取水杆 配套708阀箱 | 个 | 205 |  |
| 21 | 水表 | 1.名称：法兰水表组成安装(带旁通管) 2.规格：DN100，参见图集07MS101-2-134,内含止回阀,，水表及闸阀,具体形式以业主要求为准 | 组 | 8 |  |
| 22 | 砌筑井 | 1.名称：水表井 2.规格：参见图集07MS101-2-134,,具体形式以业主要求为准 | 座 | 8 |  |
| 23 | 法兰 | 1.名称：盲板（水表处） 2.规格：DN100 3.其他：配套法兰 | 副 | 8 |  |
| 24 | 阀门 | 1.名称：弹性密闭闸阀 2.规格：DN100 3.其他：配套法兰 | 个 | 32 |  |
| 25 | 砌筑井 | 1.名称：阀门井 2.规格：配套1320阀箱 | 座 | 32 |  |
| 26 | 标识牌 | 1. 绿化给水管道敷设在道路下时,管道三通、四通、弯头正上方及直管段每隔30米处布设专用不锈钢圆形标识牌,标识牌直径为10cm | 块 | 175 |  |
| 27 | 标识牌 | 1.管道敷设在野外场地及绿化带内时,管道三通、四通、弯头正上方及直管段每隔100米处布设规格BLH=100×100×1000mm专用管网标识桩,材质为复合材料 | 块 | 54 |  |
|  | 绿化工程 |  |  |  |  |
| 1 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:三类土 2.场内运输1km | m3 | 7425 | 1.与完成本项内容的所有材料（如泥炭土、肥料、黄沙等）均由乙方自备，费用包含在总造价中。2.与完成本项内容的所有施工、安装、运输及机械进岀场等所有费用、 措施费及相关的电力、用水、 燃油费用等均含在总造价中。3.与完成本项内容的乙方所有人员及安全等辅助用工的费用包含在总造价中。4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金、风险等用包含在总造价中。5.工程量核定：按照图纸计算工程量，经甲方、监理、业主认可。 |
| 2 | 回填土方（绿化区） | 1.密实度要求:满足设计和规范要求 2.填方材料品种:土方 3.填方粒径要求:满足设计和规范要求 4.填方来源、运距:利用挖方运来土方 | m3 | 7425 |  |
| 3 | 土工布铺设（土基层上） | 1.防水土工布(中侧分带) | m2 | 13392 |  |
| 4 | 整理绿化用地 | 1.整理绿化用地 2.铺沙5cm厚，泥炭土每平方米2袋，6-7公斤/袋。原土均匀拌和30cm厚 3.在植物种植前，应对土壤理化性质进行分析，采用相应的土壤改良、施肥和置换客土等措施，使土壤具有满足园林栽植植物生长所需要的水、肥、气热的能力，并依据最终检测土壤检测报告进行土壤改良 | m2 | 14850 |  |
| 5 | 种植土回（换）填 | 1.回填土质要求:好土 2.道路红线范围内园林地形土,外购好土,送土前,需业主、监理、设计三方确认 3.好土挖运：7KM | m3 | 4455 |  |
| 6 | 栽植乔木 | 1.种类:二乔玉兰A 2.胸径或干径:18cm 3.株高、冠径:高度>550(cm)，冠幅>350(cm) 4.养护期:一级养护，成活养护3个月，保存养护12个月。 5.特选行道树，树形饱满，全冠，长势强健。高杆，分枝点>1.8m | 株 | 337 | 1.与完成本项内容的所有材料（如二乔玉兰、香樟、早樱、三角枫、杜鹃球、红叶石楠、金森女贞草坪等）均由乙方自备，费用包含在总造价中。2.与完成本项内容的所有施工、运输及机械进岀场等所有费用、 措施费及相关的电力、用水、 燃油费用等均含在总造价中。3.与完成本项内容的乙方所有人员及安全等辅助用工的费用包含在总造价中。4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金、风险等用包含在总造价中。5.工程量核定：按照图示面积，经甲方、监理、业主认可。 |
| 7 | 栽植乔木 | 1.种类:二乔玉兰B 2.胸径或干径:15cm 3.株高、冠径:高度>500(cm)，冠幅>300(cm) 4.养护期:一级养护，成活养护3个月，保存养护12个月。 5.树形饱满，全冠，长势强健 | 株 | 48 |  |
| 8 | 栽植乔木 | 1.种类:香樟B 2.胸径或干径:25-26cm 3.株高、冠径:高度>800(cm)，冠幅>400(cm) 4.养护期:一级养护，成活养护3个月，保存养护12个月。 5.不偏冠，移栽三年苗,不可使用截干苗,全冠移植,可适当疏剪四级以上小枝，枝下高220以上,移栽2年以上 | 株 | 230 |  |
| 9 | 栽植乔木 | 1.种类:早樱B（染井吉野B） 2.胸径或干径:15cm 3.株高、冠径:高度>500(cm)，冠幅>350(cm) 4.养护期:一级养护，成活养护3个月，保存养护12个月。 5.苗圃苗，全冠，染井吉野 | 株 | 11 |  |
| 10 | 栽植乔木{三角枫（丛）} | 1.种类:三角枫A 2.株高、冠径:丛生,高度>1200(cm)，冠幅>550(cm) 3.养护期:一级养护，成活养护3个月，保存养护12个月。 4.分枝数5-7,单分支不小于15CM,特选,苗圃苗或二年移栽苗,全冠,非截干苗 | 株 | 15 |  |
| 11 | 栽植灌木 | 1.种类:杜鹃球（红） 2.株高、冠径:高度>120(cm)，冠幅>120(cm) 3.养护期:一级养护，成活养护3个月，保存养护12个月。 4.自然态，全冠，不可造型修剪。品种：安酷杜鹃红皇后，详见品种照片。 | 株 | 35 |  |
| 12 | 栽植灌木 | 1.种类:胡颓子B 2.株高、冠径:高度120﹣150(cm)，冠幅120﹣150(cm) 3.养护期:一级养护，成活养护3个月，保存养护12个月。 4.金边胡颓子，自然态，全冠，树形优美饱满 | 株 | 12 |  |
| 13 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类:红叶石楠 2.株高或蓬径:高度25-30（cm），冠幅20-25(cm) 3.单位面积株数:36株/m2 4.养护期:一级养护，成活养护3个月，保存养护12个月。 5.容器苗,每平方36株,定植规格 | m2 | 272 |  |
| 14 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类:金森女贞 2.株高或蓬径:高度35-40（cm），冠幅25-30(cm) 3.单位面积株数:25株/m2 4.养护期:一级养护，成活养护3个月，保存养护12个月。 5.定植规格，容器苗，每平方25株,，二年生容 | m2 | 2572 |  |
| 15 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类:春鹃 2.株高或蓬径:高度30-35（cm），冠幅20-25(cm) 3.单位面积株数:36株/m2 4.养护期:一级养护，成活养护3个月，保存养护12个月。 5.每平方36株，定植规格，成活后不可修剪成 | m2 | 3396 |  |
| 16 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类:安酷杜鹃（粉丝带） 2.株高或蓬径:高度30-35（cm），冠幅20-25(cm) 3.单位面积株数:36株/m2 4.养护期:一级养护，成活养护3个月，保存养护12个月。 5.每平方36株，定植规格，成活后不可修剪成,粉丝带,粉花 | m2 | 160 |  |
| 17 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类:大花美人蕉 2.株高或蓬径:高度30-35（cm），冠幅25-30(cm) 3.单位面积株数:16株/m2 4.养护期:一级养护，成活养护3个月，保存养护12个月。 5.容器苗,每平方16株,定植规格,粉红色 | m2 | 207 |  |
| 18 | 铺种草皮 | 1.苗木、花卉种类:大花萱草 2.株高或蓬径:高度20-25（cm），冠幅20-25（cm) 3.单位面积株数:36株/m2 4.养护期:一级养护，成活养护3个月，保存养护12个月。 5.容器苗,每平方36株,每株不得少于5芽 | m2 | 199 |  |
| 19 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类:细叶麦冬 2.株高或蓬径:高度15-20（cm），冠幅10-15(cm) 3.单位面积株数:麦冬每平方64蔸 4.养护期:一级养护，成活养护3个月，保存养护12个月。 5. 麦冬每平方64蔸,每蔸不少于12芽，不可剪叶 | m2 | 2466 |  |
| 20 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类:宿根美女樱 2.株高或蓬径:高度20-25（cm），冠幅15-20(cm) 3.单位面积株数:49株兜/m2 4.养护期:一级养护，成活养护3个月，保存养护12个月。 5.容器苗,每平方49株,紫色 | m2 | 90 |  |
| 21 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类:紫娇花 2.株高或蓬径:高度20-25（cm），冠幅15-20(cm) 3.单位面积株数:49兜/m2 4.养护期:一级养护，成活养护3个月，保存养护12个月。 5.每平方49蔸,每蔸不少于12芽,不可剪叶 | m2 | 116 |  |
| 22 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类:金叶石菖蒲 2.株高或蓬径:高度15-20（cm），冠幅15-20(cm) 3.单位面积株数:64株/m2 4.养护期:一级养护，成活养护3个月，保存养护12个月。 5.每平方64株 | m2 | 393 |  |
| 23 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类:欧石竹（粉欢乐） 2.株高或蓬径:高度15-20（cm），冠幅15-20(cm) 3.单位面积株数:64株/m2 4.养护期:一级养护，成活养护3个月，保存养护12个月。 5.每平方64株 | m2 | 190 |  |
| 24 | 铺种草皮 | 1.草皮种类:矮生百慕大 2.铺种方式:无缝工字铺 3.养护期:一级养护，成活养护3个月，保存养护12个月。 4.矮生百慕大草皮卷(规格不小于300X600)或草毯,无缝工字铺。秋季播种黑麦草(每平方30g)。 | m2 | 4789 |  |
| 注明：本合同总价包含了按总包合同质量标准实施和完成本合同《工程量清单》所列项目所有工作内容的费用，除《工程量清单》中注明的以外已包含了乙方为完成各项目需要的劳务、小型机械、辅助材料及配件、水电气、安装、缺陷修复、利润、环保、文明施工、调遣（进出场）、临时工程的建设与拆除、治安管理等费用，动力费用（燃油、电力等）；材料、设备二次倒运费用；工料机涨价引起的风险费用；赶工费；测量复核引起的临时停工费用；建设单位、监理等检查引起的停工费用；各类社会保险及伤害险等保险费用。所有材料、机械设备的看护费用，成品保护与防盗补栽费用，管理费用，第三方配合费或其他在施工中需要乙方配合的费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等。报价方要提供合规增值税专用发票，因乙方开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的，乙方需依法向甲方重新开具发票，并向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等 。 |  |  |  |  |  |

附件二、

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：              年              月               日

经营期限：

姓    名：        性别：       年龄：        职务：

系                 (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

投标人：             (全称,公章)

日  期：      年      月        日

附：法定代表人身份证复印件

| 身份证人像面复印件 | 身份证国徽面复印件 |
| --- | --- |

授权委托书

本授权委托书声明：我        (姓名)系        (投标人名称)的法定代表人，现授权委托         (姓名)为本公司的合法代理人，以本公司名义参加         (招标项目名称)的招标活动。代理人在该项目招标过程中所签署的一切文件及处理与之有关的一切事务，我方均予以承认并承担相关责任。

代理人无转委托权。

特此委托。

投  标  人：        (公章)

法定代表人：       (签字或盖章)

身份证号：

委托代理人：           (签字)

身份证号：

日      期：   年  月   日

附：法定代表人及委托代理人身份证复印件

法定代表人身份证复印件

| 身份证人像面复印件 | 身份证国徽面复印件 |
| --- | --- |

委托代理人身份证复印件

| 身份证人像面复印件 | 身份证国徽面复印件 |
| --- | --- |