
宣恩县吉祥源片区老旧小区改造项目（EPC）装修装饰工程专业分包

采 购 文 件

采购编号（LQSF-XEJG-ZYFB-003）
[image: image1.jpg]



采购人：武汉市市政路桥有限公司宣恩县吉祥源片区老旧小区改造项目（EPC）项目经理部

日  期：2026年4月3日

 第一章 采购公告

宣恩县吉祥源片区老旧小区改造项目（EPC）装修装饰工程专业分包采购公告
根据武汉市市政路桥有限公司《采购交易及合同管理办法》，现由武汉市市政路桥有限公司宣恩县吉祥源片区老旧小区改造项目（EPC）项目经理部(以下简称我方)对 宣恩县吉祥源片区老旧小区改造项目（EPC）装修装饰工程专业分包以公开采购方式选择合作方。项目资金来自政府投资,已落实，出资比例100%，该项目控制价为1700.00万元(除税),具体内容见工程量清单及图纸。现我方诚邀潜在应答人参与本项目采购活动。

一、项目概况与采购范围
1.采购项目名称：宣恩县吉祥源片区老旧小区改造项目（EPC）装修装饰工程专业分包
2.采购人： 武汉市市政路桥有限公司宣恩县吉祥源片区老旧小区改造项目（EPC）项目经理部 
3.采购内容及控制价：主要为新建车库工程装饰装修及原小区外立面改造装修内容，包含但不限于地面装修、油漆涂料及天棚装修、立面抹灰层拆除、二次抹灰、外墙真石漆、窗户制安、部分钢结构屋面及仿古屋面、外立面照明以及出入口车档等施工内容，要求配套完成安全、文明施工。 (具体内容详见附件一、工程量清单及图纸(电子版形式发放))。本项目采购控制价：1700.00万元（除税）。
4.工期：50日历天。
5.包件划分：本项目共划分1个包件，具体情况见附件一《工程量清单》。
二、应答人资格要求：
1.应答人未被列入武汉市市政建设集团有限公司《警示企业名单》、《失信企业黑名单》。

2.应答人需具备建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质，同时具有有效的营业执照及有效的安全生产许可证。

3.其他:

项目负责人：具备贰级及以上建造师或中级及以上职称。

项目安全员：不少于1人，具备安全C证。
三、采购文件的获取
凡有意参加者，需法定代表人携带本人身份证原件及复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书原件或委托代理人携带身份证原件及复印件(加盖公章)、授权委托书原件，于2026年4月3日至2026年4月8日每日上午08：30时至17:30时，到武汉市市政路桥有限公司宣恩县吉祥源片区老旧小区改造项目（EPC）项目经理部(地址：湖北省恩施土家族苗族自治州宣恩县珠山镇珠山派出所旁武汉市市政路桥有限公司)领取采购文件。(法定代表人身份证明书及授权委托书格式见附件二)
四、应答文件的递交

1.应答文件递交截止时间为2026年4月15日10时00分(北京时间)，应答人应在此时间之前将应答文件递交至武汉市市政路桥有限公司宣恩县吉祥源片区老旧小区改造项目（EPC）项目经理部会议室。
2.法定代表人须携带本人身份证原件及法定代表人身份证明书原件或委托代理人携带身份证原件及授权委托书原件出席开标会。
3.逾期送达或未按照采购文件要求密封的应答文件，采购人不予受理。
五、发布公告的媒介
本次采购公告发布媒介：
武汉市市政路桥有限公司网：http://www.whszlq.com/
六、联系方式
采 购人：武汉市市政路桥有限公司宣恩县吉祥源片区老旧小区改造项目（EPC）项目经理部
地    址：湖北省恩施土家族苗族自治州宣恩县珠山镇珠山派出所旁武汉市市政路桥有限公司
联 系 人：  万良瑞  
电    话： 15271819255  
时    间：2026 年 4 月 3 日
监督举报电话：027-84922336（监察审计部座机）

附件一：宣恩县吉祥源片区老旧小区改造项目（EPC）（外立面装修）《工程量清单》

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	单位
	暂定

工程量
	工作内容
	费用组成

	1
	外墙立面原抹灰层拆除
	1.拆除部位:墙面抹灰层
2.抹灰层种类:砂浆
3.含楼层运输及外运
	m2
	30000
	铲除砂浆面层,控制扬尘,废渣废料清理归堆，外弃消纳
	除税单价包含但不限于为完成分包工程支出除增值税之外的各项费用，包含但不限于人工费、材料费、机械费、水电气、第三方检测费、专项施工方案编制费用、专项施工方案专家评审费用、深化设计及审批的费用、管理费、利润以及采购人明示或暗示的由应答人承担的所有责任、义务和一般风险等。

	2
	外墙面抹灰
	1.墙体类型:砌体
2.底层厚度、砂浆配合比:20mm厚干混抹灰砂浆   DP M10
	m2
	30000
	清理基层、修补堵眼、调运砂浆、分层抹灰找平、面层压光(包括门窗洞口侧壁抹灰)。
	

	3
	外墙面真石漆
	1.基层类型:砂浆
2.油漆品种、刷漆遍数:外墙真石漆，两底两面
3.部位:外墙
	m2
	30000
	清扫、刷底漆、真石漆、罩面漆等
	

	4
	铝合金窗
	1、窗代号及洞口尺寸：门联窗详见设计图纸建施30门窗表及门窗详图
2、材质：90系列平开(遮阳型6Low-E单银+12A+6暖边)(隔热条宽24mm)深灰色断热铝合金中空玻璃窗
	m2
	7000
	定位、划线、吊正、找平、安装、框周边塞缝等。
	

	5
	彩钢夹芯板
	1.型材品种、规格:100MM厚彩钢夹芯板
	m2
	12000
	截料,制作安装铁件,吊装安装屋面板、安装防水堵头、屋脊板。
	

	6
	钢屋架
	1.钢材品种、规格:100*100镀锌方钢
2.单榀质量:≤3T
	t
	600
	放线、卸料、检验、划线、构件拼装、加固,翻身就位、绑扎吊装、校正、焊接、固定、补漆、清理等。
	

	7
	亚克力面板灯箱
	1.箱体规格:详见设计
2.基层材料种类:镀锌龙骨
3.面层材料种类:亚克力面板
	m2
	3000
	放样、截料、组装、焊接、矫正、安装成型、清理等。
	

	8
	线性灯
	1、名称：线性灯
2、规格：30W 220V LED3000K IP67
3、其他：详见设计图纸
	m
	5000
	测位划线、打眼、埋螺栓、灯具安装、接线、焊接包头。
	

	9
	点式灯具（灯笼）
	1、名称：点式灯具（灯笼）
2、规格：30W高3.5m 220V LED3000K IP65
3、其他：详见设计图纸
	套
	300
	测定划线、打眼埋螺栓、灯具拼装固定、挂装饰部件、灯具安装、焊接包头等。
	

	10
	高杆灯架路灯
	1、名称：高杆灯架路灯 
2、规格：30W高7m 220V LED3000K IP65   灯高 ≤ 11m 灯火数≤7火  
3、其他：详见设计图纸
	套
	10
	灯架检查、灯具安装、螺栓紧固、灯具接线、包头、试灯。
	

	11
	一般路灯
	1、名称：路灯
2、规格：30W高3.5m 220V LED3000K IP65   灯高 ≤ 11m 灯火数≤7火
3、其他：详见设计图纸
	套
	50
	灯架检查、灯具安装、螺栓紧固、灯具接线、包头、试灯。
	

	12
	瓦屋面
	瓦屋面(小青瓦屋面)
1.小青瓦屋面
2.挂瓦条L30X4,中距按瓦规格,顺水条30X6,中距600
3.持钉层:40mm厚C20细石混凝土刚性层,配c6@200*200钢筋网片;
4.门头瓦屋面造型
	m2
	1200
	调制砂浆,铺瓦;修界瓦边,安脊瓦、檐口梢头坐灰、固定,清扫瓦面。
	

	13
	仿古木柱
	1.构件规格尺寸:φ150圆柱
2.木材种类:防腐木
	m3
	120
	放样,选料,运料,錾剥,刨光,划线,起线,凿眼,挖底拔灰,锯榫。
安装,吊线,校正,临时支撑。
	

	14
	仿古木梁
	1.构件规格尺寸:φ150梁
2.木材种类:防腐木
	m3
	60
	放样,选料,运料,錾剥,刨光,划线,起线,凿眼,挖底拔灰,锯榫。
安装,吊线,校正,临时支撑,伸入墙内部分刷防腐油。
	

	15
	金属百叶窗
	1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸
2.框、扇材质:镀锌钢板
	m2
	3000
	定位、划线、吊正、找平、安装、框周边塞缝等。
	

	16
	车挡
	1.类型:智能伸缩车挡，详见设计
2.规格:φ150
	套
	100
	混凝土调平、车挡安装、细石混凝土灌孔。
	

	17
	装修外脚手架
	外墙装饰用双排脚手架

1.搭设高度:18米

2.脚手架材质:钢管
	m2
	30000
	材料租赁、搬运；搭、拆脚手架 、挡脚板、上下翻板；拆除后材 料的堆放。含密目网、刷漆、四口五临边、悬挑层、工字钢、卡环等 。
	


宣恩县吉祥源片区老旧小区改造项目（EPC）（四层车库装修）《工程量清单》

	宣恩县吉祥源片区老旧小区改造项目（EPC）（四层车库装修）
	
	
	

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	单位
	暂定
工程量
	工作内容
	费用组成
	备注

	1
	楼面一：防滑地砖楼面（卫生间）
	1、10厚防滑地面砖铺平拍实,专用勾缝剂擦缝
2、20厚1:3干硬性水泥砂浆
3、20厚1:2.5水泥砂浆找坡层,找坡1%坡向地漏
4、150厚1:8水泥陶粒混凝土回填层
5、20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层
	m2
	19.64
	清理基层、试排弹线、锯板修边、铺抹结合层、铺贴饰面、擦缝、清理净面。调运砂浆、抹平、压实。混凝土浇捣及浇筑。
	不含税单价包含但不限于为完成分包工程支出除增值税之外的各项费用，包含但不限于人工费、材料费、机械费、水电气、第三方检测费、专项施工方案编制费用、专项施工方案专家评审费用、深化设计及审批的费用、管理费、利润以及采购人明示或暗示的由应答人承担的所有责任、义务和一般风险等。
	

	2
	楼面二：防滑地砖楼面（商铺）
	1、8~10厚600X600地砖铺实拍平,水泥浆擦缝
2、20厚1:4干硬性水泥砂浆 
3、素水泥浆结合层一遍
	m2
	1022.4
	清理基层、试排弹线、锯板修边、铺抹结合层、铺贴饰面、擦缝、清理净面。调运砂浆、抹面层。
	
	

	3
	楼地面三（电气间、消防值班室）
	1、3厚架空150高防静电活动地板
2、20厚1:2.5水泥砂浆抹平压光
3、素水泥砂浆结合层一遍
4、80厚C20混凝土垫层
	m2
	15.16
	清扫基层、定位、安装支架横梁、铺设面板、清扫净面。调运砂浆、抹平、压实。
	
	甲供商品混凝土

	4
	楼地面四（设备间、强电间、弱电间）
	1、40厚C20细石混凝土随打随抹光
2、最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡抹平
3、素水泥砂浆一遍
	m2
	19.3
	混凝土搅拌捣平、压实。调运砂浆、抹平、压实。调运砂浆、抹面层。
	
	甲供商品混凝土

	5
	水泥砂浆楼梯面层
	1、20厚M15或1:2水泥砂浆抹面压光
2、20厚掺防水剂的防水砂浆,分层抹压
3、素水泥浆一遍
	m2
	34.21
	调运砂浆、抹面层。
	
	

	6
	地下室配电房地面（地下室配电房 ）
	1、操作区绝缘胶垫
2、20厚1:2.5水泥砂浆找平层,原浆收光 
3、20厚掺防水剂的防水砂浆,分层压实
4、刷水泥浆一道
5、50厚C20细石混凝土保护层,平面间距≤6000设纵横分格缝,切深15,缝宽5-10,缝内嵌密封膏0.10~0.15厚聚乙烯薄膜隔离层
6、100厚C15混凝土垫层,表面压光,转角处做R≥50的圆弧处理
	m2
	7.05
	混凝土搅拌捣平、压实。调运砂浆、抹平、压实。调运砂浆、抹面层。
	
	甲供商品混凝土

	7
	地下室地面:环氧地坪地面(地下室底板部位)
	1、环氧地坪面层
2、素水泥砂浆结合层
3、50厚C25混凝土,坡度1.0%,内配Φ6@200双向(置于该层上半部,保护层厚度≥15),平面四周(沿墙和水沟边)设伸缝,平面内间距≤6000设纵横 分隔缝,用切割机切深15,缝宽5~10,缝内嵌聚氨酯密封膏,面层清理
4、最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层,抹平
5、刷水泥浆一道
6、50厚C20细石混凝土保护层,平面间距≤6000设纵横分格缝,切深15,缝宽5-10,缝内嵌密封膏0.10~0.15厚聚乙烯薄膜隔离层
7、100厚C15混凝土垫层,表面压光,转角处做R≥50的圆弧处理
	m2
	1236.31
	清洁处理地面、打磨吸尘,刷底漆,批刮中涂层,刷面漆。混凝土浇筑、振捣、养护等。钢筋制作、运输、绑扎、安装等。调运砂浆、抹平、压实。
	
	甲供商品混凝土

	8
	车库坡道（车库坡道地面 ）
	1、8mm厚无振动防滑环氧砂浆地坪
2、50厚C20细石混凝土面层
	m2
	54.86
	清洁处理地面、打磨吸尘,刷底漆,批刮中涂层,刷面漆。混凝土浇筑、振捣、养护等。
	
	甲供商品混凝土

	9
	防水砂浆地面（地下室通风机房 ）
	1、操作区绝缘胶垫
2、20厚1:2.5水泥砂浆找平层,原浆收光 
3、20厚掺防水剂的防水砂浆,分层压实
4、50厚C20细石混凝土保护层,平面间距≤6000设纵横分格缝,切深15,缝宽5-10,缝内嵌密封膏0.10~0.15厚聚乙烯薄膜隔离层
5、100厚C15混凝土垫层,表面压光,转角处做R≥50的圆弧处理
	m2
	12.19
	清洁处理地面、打磨吸尘,刷底漆,批刮中涂层,刷面漆。混凝土浇筑、振捣、养护等。调运砂浆、抹平、压实。
	
	甲供商品混凝土

	10
	踢脚一:面砖踢脚(商场)
	1、8~10厚面砖,水泥砂浆擦缝
2、3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴
3、15厚2:1:8水泥石灰砂浆,分两次抹灰
	m2
	78.28
	修补堵眼、湿润基层、调运砂浆、清扫落地灰。调运砂浆、抹面、压光、养护。底层抹灰、面层铺贴、净面。
	
	

	11
	踢脚二:水泥砂浆踢脚(楼梯间、设备间)
	1、刷素水泥浆一遍(内掺建筑胶) 
2、15厚2∶1∶8水泥石灰砂浆,分两次抹灰
3、10厚1∶2水泥砂浆抹面压光
	m2
	2.09
	调运砂浆、抹面、压光、养护。
	
	

	12
	踢脚三:防静电踢脚(消防值班室)
	1、3厚150高防静电板材,配套专用胶粘剂粘搂
2、5厚1:2水泥砂浆抹平压光
3、12厚1:3水泥砂浆粉刷打底
4、专用界面处理剂1厚(混凝土墙面用Ⅰ型,加气混凝土墙面用Ⅱ型) 
	m2
	1.82
	修补堵眼、湿润基层、调运砂浆、清扫落地灰。安装踢脚线。
	
	

	13
	外墙一:真石漆涂料外墙
	1、砌体墙与混凝土结构件结合缝侧每边不小于150宽墙面上,抹一层聚合物水泥砂浆加强层,中间压入一层耐碱网布
2、5厚(墙面垂直度、平整度调整时的最薄处,包括门窗套及窗台)M5.0加气混凝土专用抹面砂浆
3、5厚聚合物水泥防水砂浆(包括门窗套及窗台)
4、30厚岩棉板,胶粘剂按附注要求条粘及满粘,锚栓固定;热镀电焊网或不锈钢丝网沿板面绷直压紧与锚栓绑扎固定
5、6厚抹面胶浆,中间压入一层耐碱网格布,门窗套及窗台,门窗洞口周边墙面及阳角阴角各200宽部位,加铺一层耐碱网布,门窗洞口四角对角线方向斜向加铺一层400×300耐碱网布
6、涂刷弹性底涂,刮柔性止水砂浆,喷涂或滚涂浅色外墙涂料二遍(此条应用于涂料外墙面)
	m2
	1230.34
	修补堵眼、湿润基层、调运砂浆、清扫落地灰。挂贴玻纤网格布。钻孔锚钉,锡纸包裹,铺设保温块料,膨胀螺钉固定。
	
	

	14
	内墙一：面砖防水墙面
	1、配套专用界面处理剂
2、5厚面砖,陶瓷墙砖专业美缝剂美缝
	m2
	78.07
	调运砂浆、抹面、压光、养护。底层抹灰、面层铺贴、净面。
	
	

	15
	内墙二：无机涂料内墙面（电气间、消防值班室、设备间、楼梯间）
	1、墙体(基层清理)
2、用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 
3、专用界面处理剂1厚(混凝土墙面用Ⅰ型,加气混凝土墙面用Ⅱ型) 
4、8厚DP M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)(掺5%防水剂)
	m2
	60.44
	修补堵眼、湿润基层、调运砂浆、清扫落地灰。挂贴玻纤网格布。
	
	

	16
	内墙三：乳胶漆内墙面（商场）
	1、用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 
2、专用界面处理剂1厚(混凝土墙面用Ⅰ型,加气混凝土墙面用Ⅱ型) 
3、8厚DP M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)(掺5%防水剂)
	m2
	2870.58
	修补堵眼、湿润基层、调运砂浆、清扫落地灰。挂贴玻纤网格布。
	
	

	17
	内墙三：水泥砂浆墙面（水电井）
	1、20厚1:3水泥砂浆(掺5%防水剂)
	m2
	14.7
	修补堵眼、湿润基层、调运砂浆、清扫落地灰。
	
	

	18
	水泥砂浆墙面（地下室配电房）
	1、刮2遍内墙防霉腻子,打磨平整
2、20厚1:3水泥砂浆(掺5%防水剂)
	m2
	27.33
	修补堵眼、湿润基层、调运砂浆、清扫落地灰。打磨、满刮腻子两遍等。
	
	

	19
	水泥砂浆墙面（地下室车库部位）
	1、建筑完成面150mm以上刮防霉腻子2遍,底部刮150mm
为防霉腻子1遍,刷灰色防霉乳胶漆一遍
2、20厚1:3水泥砂浆(掺5%防水剂)
	m2
	691.69
	修补堵眼、湿润基层、调运砂浆、清扫落地灰。打磨、满刮腻子两遍等。
	
	

	20
	吸声墙面（地下室通风机房）
	1、穿孔吸音复合板600X600X15,板背面点状抹粉刷石膏(至少五个点)粘贴于墙面,板边接缝处平面压T型塑料压条,板角对角处用尼龙压盘膨胀螺栓固定
2、放水平线及垂直线,预留踢脚位置
3、18厚1:3水泥砂浆分层压实抹平(掺5%防水剂)
	m2
	42.17
	修补堵眼、湿润基层、调运砂浆、清扫落地灰。铺钉面层、钉压条、清理等。
	
	

	21
	顶棚一：铝合金板吊顶（卫生间）
	1、基层配套界面处理
2、装配式U型轻钢天棚龙骨
3、铝合金方形板(板宽为600x600, 铝板厚度≥0.7)
	m2
	12.77
	吊件加工、安装。定位、弹线、射钉、焊接。选料、下料、定位杆控制高度、平整、安装龙骨及横撑附件、孔洞预留等。临时加固、调整、校正。封边、龙骨设置。安装天棚面层。
	
	

	22
	顶棚一：天棚(吸声天棚)（地下室通风机房）
	1、铝合金配套T型龙骨,双向中距600
2、13-15厚600X600玻璃棉装饰吸声板搁置于龙骨翼缘上
	m2
	12.38
	吊件加工、安装。定位、弹线、射钉、焊接。选料、下料、定位杆控制高度、平整、安装龙骨及横撑附件、孔洞预留等。临时加固、调整、校正。封边、龙骨设置。安装天棚面层。
	
	

	23
	天棚二：无机涂料顶棚（消防值班室、设备间）
	10厚干混抹灰砂浆 DP M10 
	m2
	9.81
	修补堵眼、湿润基层、调运砂浆、清扫落地灰。
	
	

	24
	天棚三：乳胶漆顶棚（商铺）
	1、5厚1∶1∶4水泥石灰砂浆
2、5厚1∶0.5∶3水泥石灰砂
	m2
	1279.56
	修补堵眼、湿润基层、调运砂浆、清扫落地灰。
	
	

	25
	天棚四:外墙涂料一层挑空楼板(一层通道所在楼板区域)
	1、7厚1:4水泥砂浆
2、60厚岩棉板(A级)
3、5厚抗裂砂浆复合碱玻纤网格布一层
	m2
	23.5
	修补堵眼、湿润基层、调运砂浆、清扫落地灰。挂贴玻纤网格布。
	
	

	26
	天棚四:刮腻子天棚(地下室配电房)
	1、钢筋混凝土楼板(打磨平整,1:2.5水泥砂浆补平孔洞) 
2、刮2遍内墙防霉腻子,打磨平整 
	m2
	12.1
	修补堵眼、湿润基层、调运砂浆、清扫落地灰。打磨、满刮腻子两遍等。
	
	

	27
	刮腻子天棚(地下室车库部位)
	满刮防霉腻子2遍
	m2
	1525.33
	打磨、满刮腻子两遍等。
	
	

	28
	外墙一:真石漆涂料外墙
	1、涂刷弹性底涂,刮柔性止水砂浆,喷涂或滚涂浅色外墙涂料二遍
2、满刮外墙腻子2遍
3、喷外墙真石漆底漆
4、喷外墙真石漆面漆
	m2
	1230.34
	清扫、满刮腻子两遍、打磨、刷底漆、真石漆、罩面漆等。
	
	

	29
	天棚三：乳胶漆顶棚（商铺）
	1、满刮腻子一遍
2、刷底漆一遍
3、乳胶漆二遍
	m2
	1279.56
	清扫、满刮腻子两遍、打磨、刷底漆一遍、乳胶漆两遍等。
	
	

	30
	天棚二：无机涂料顶棚（消防值班室、设备间、一层通道所在楼板区域）
	1、2~3厚柔韧型腻子分遍刮平
2、喷涂白色无机涂料(A级)2遍
	m2
	33.31
	清扫、满刮腻子两遍、打磨、刷底漆一遍、乳胶漆两遍等。涂料涂刷。
	
	

	31
	内墙三：乳胶漆内墙面（商场）
	1、刷底漆一遍
2、刷白色乳胶漆二遍
	m2
	2870.58
	清扫、满刮腻子两遍、打磨、刷底漆一遍、乳胶漆两遍等。
	
	

	32
	内墙二：无机涂料内墙面（电气间、消防值班室、设备间、楼梯间）
	1、3厚耐水腻子分遍找平
2、喷涂白色无机涂料(A级)2遍
	m2
	60.44
	清扫、满刮腻子两遍、打磨、刷底漆一遍、乳胶漆两遍等。涂料涂刷。
	
	


附件二、

法定代表人身份证明书
单位名称：                                                
单位性质：                                                
地    址：                                                
成立时间：              年              月               日
经营期限：                                                
姓    名：        性别：       年龄：        职务：       
系                 (应答人名称)的法定代表人。
特此证明。
应答人：                     (全称,公章)
日  期：          年         月        日
附：法定代表人身份证复印件
	身份证人像面复印件
	身份证国徽面复印件


授权委托书
本授权委托书声明：我        (姓名)系        (应答人名称)的法定代表人，现授权委托         (姓名)为本公司的合法代理人，以本公司名义领取         (采购项目名称)采购文件。代理人在领取该采购过程中所签署的一切文件及处理与之有关的一切事务，我方均予以承认并承担相关责任。
代理人无转委托权。
特此委托。
应 答  人：               (全称,公章)
法定代表人：              (签字或盖章)
身份证号：                          
委托代理人：                    (签字)
身份证号：                          
日      期：       年       月       日
附：法定代表人及委托代理人身份证复印件

第二章  应答人须知

	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1
	采购人
	名  称：武汉市市政路桥有限公司宣恩县吉祥源片区老旧小区改造项目（EPC）项目经理部

地  址：湖北省恩施土家族苗族自治州宣恩县珠山镇珠山派出所旁武汉市市政路桥有限公司

联系人：万良瑞

电  话：15271819255

	2
	采购项目名称
	宣恩县吉祥源片区老旧小区改造项目（EPC）装修装饰工程专业分包

	3
	采购项目编号
	LQSF-XEJG-ZYFB-003

	4
	建设地点
	湖北省恩施土家族苗族自治州宣恩县珠山镇

	5
	资金来源
	政府投资

	6
	项目规模
	主要为新建车库工程装饰装修及原小区外立面改造装修内容，包含但不限于地面装修、油漆涂料及天棚装修、立面抹灰层拆除、二次抹灰、外墙真石漆、窗户制安、部分钢结构屋面及仿古屋面、外立面照明以及出入口车档等施工内容，要求配套完成安全、文明施工。详见工程量清单及图纸(电子版形式发放)

	7
	采购控制价
	1700.00万元（除税）

	8
	工期要求
	50日历天，满足业主及采购人工程进度计划要求，具体开工日期以采购人通知开工日为准。

	9
	质量要求
	合格，满足采购人与业主总包合同对工程质量的约定。施工质量验收标准：《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018、 《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205-2020、《仿古建筑施工工艺标准》DBJ/T 61-122-2016、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015、 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010等。

	10
	踏勘现场
	不组织。如应答人认为需要踏勘现场，踏勘期间，采购人将予以配合，但费用由报价人自理；在踏勘现场过程中，应答人如果发生人身伤亡、财物或其他损失，不论何种原因所造成，采购人均不负责。

	11
	谈判预备会
	不召开

应答人有任何疑问可书面通知采购人，采购人将以答疑形式答复疑问。

	12
	应答人提出问题的截止时间
	递交应答文件截止之日 3 天前

	13
	采购人澄清的时间
	递交应答文件截止之日 2 天前

	14
	通知延后应答截止时间的时间要求
	原定递交应答文件截止时间 1 天前

	15
	偏  离
	允许细微偏差，不允许重大偏差。

	16
	递交应答文件截止时间
	北京时间2026年4月15日10时00分

	17
	递交应答文件地点
	武汉市市政路桥有限公司宣恩县吉祥源片区老旧小区改造项目（EPC）项目经理部会议室（详细地址：湖北省恩施土家族苗族自治州宣恩县珠山镇珠山派出所旁武汉市市政路桥有限公司）

	18
	构成应答文件的其他材料
	/

	19
	应答文件份数
	正本一份，副本 一 份。

	20
	应答文件密封要求
	1.所有应答文件密封在一个密封包内；
2.密封包上需注明采购项目名称、采购单位名称、应答人名称；
3.密封包需加盖公章。

	21
	应答文件有效期
	自报价人提交应答文件截止之日起计算90天

	22
	是否退还应答文件
	否

	23
	工程款支付
	当期应付进度款=期中结算金额×当期支付比例（75 %）-采购人的扣除款项及索赔款。

分包工程实施完后并完成单项工程验收，应付至的金额=期中结算金额×（85%）-采购人的扣除款项及索赔款。

整体工程竣工验收合格后，累计应付至的金额=期中结算金额×（90%）-采购人的扣除款项及索赔款。

双方办理完工结算且完成合同封账后（ 3）个月内应付至的金额=完工结算金额× 98.5 %-采购人的扣除款项及索赔款。

剩余款项（1.5%）作为质保金在质保期满后且业主单位向采购人返还质保金后无息支付。

	24
	履约担保
	/。

	25
	评标方法及标准
	评标办法：最低价成交

分值构成：应答报价:100分。

其    他：无。

评分细则：
1.评标基准价的计算：
以通过初步审查的所有应答人最后的最低报价作为评标基准价。
2.偏差率：
偏差率=100%×(评标价-评标基准价)/评标基准价
3.报价得分计算公式：
报价得分＝100－偏差率×100×0.5；

	26
	是否有现场谈判
	(是，本次采购活动将在确定各包件第一成交候选人后组织各包件（如是多包件采购）第一成交候选人进行现场谈判。
□是，本次采购活动将在评标过程中设置现场谈判环节，每个包件中的前三名成交候选人均需进行现场二次谈判与报价。

(否，本采购项目不设置现场谈判。

	27
	拟投入人员要求
	项目负责人：具备贰级及以上建造师或中级及以上职称。

项目安全员：不少于1人，具备安全C证。

	28
	定标
	1.评标委员会根据评标结果，直接确定排名第一的成交候选人为成交人；

2. 若排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交人；

3. 若排名第二的成交候选人因前款规定的相同原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交人。

	29
	多包件应答
	/


第三章 合同条款及格式（另册）

第四章 应答文件格式

正/副本

宣恩县吉祥源片区老旧小区改造项目（EPC）

装修装饰工程专业分包
应 答 文 件

采购编号：LQSF-XEJG-ZYFB-003
应答人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

        年        月        日

1.报价函
报价函

致：武汉市市政路桥有限公司宣恩县吉祥源片区老旧小区改造项目（EPC）项目经理部
我方已经仔细阅读 宣恩县吉祥源片区老旧小区改造项目（EPC）装修装饰工程专业分包 采购文件，我方同意采购人在采购文件中对报价方的约束。我方愿意参加报价，并已按照采购文件中要求的内容和格式充分、如实、准确地向贵方递交应答文件（正本一份，副本一份），若中标我方将以此作为提供此次采购项目的服务必须严格遵循的合同条件的组成部分,并愿以与投标报价表相一致的到站除税合价总计人民币（小写）           元（大写             ），工期    日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到    。

我方将按照采购文件的要求，提供并交付与其相一致的服务。

我方保证，如果我方的报价被接受，将严格执行采购文件中的各项条款，认真履行卖方的责任及义务，兑现我方应答文件中提出的各项承诺。

我方同意应答文件在应答人须知规定的应答截止日期起90天内有效，对我方具有约束力，并可随时接受中标。我方慎重保证，应答文件的所有内容及提供给采购人的所有证明文件和资料是真实的、准确的，一旦发现上述资料和信息的失实和错误，贵方将有权宣布本单位报价作废。

在正式合同准备签订或执行之前，本报价函、采购人的书面通知及中标通知书将构成约束我们双方的合同。

应答人名称（公章）：                      
             法定代表人或其授权代理人签字：         
                                  年    月    日
2.法定代表人身份证明

应答人名称：                             

单位性质：                                

地址：                                   
成立时间：          年        月        日

经营期限：                               
姓名：         性别：          年龄：        职务：        
系                              （应答人名称）的法定代表人。

特此证明。

                          应答人：                 （盖单位章）

                                          年       月       日           

备注:

 1、附法定代表人身份复印件。

	身份证正面复印件
	身份证反面复印件


3.授权委托书（如有）
本授权书声明：注册于    省    市    县工商管理局的      （单位名称）   （法定代表人姓名授权         （姓名）为本公司的合法代理人，就宣恩县吉祥源片区老旧小区改造项目（EPC）装修装饰工程专业分包采购文件的报价及合同的签订、履行直至完成，并以本公司名义处理一切与之有关的事务，代理人无转委托权。本授权书于    年    月    日签字生效。

法定代表人签字或盖章：            （签字或盖章 ）

法定代表人身份证号码：                           
被授权代理人签字或盖章：          （签字或盖章 ）
被授权代理人身份证号码：                         
单位名称（公章）：                               
单位地址：                                       
日期：       年     月    日

备注: 

1、本授权委托书后需附法定代表人身份证复印件。

2、附委托代理人身份证复印件。

法定代表人身份证复印件

	身份证正面复印件
	身份证反面复印件


委托代理人身份证复印件

	身份证正面复印件
	身份证反面复印件


4.资格审查资料

4.1应答人基本情况表

	应答人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网址(或电子邮箱)
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	营业执照号
	
	其中
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技  工
	

	经营范围
	

	备注
	应附应答人营业执照、开户许可证等材料的复印件


4.2履约信用情况

应答人信誉声明

武汉市市政路桥有限公司宣恩县吉祥源片区老旧小区改造项目（EPC）项目经理部（采购人名称）：

我方在此声明，截止本采购项目报价截止时间，我方处于正常的经营状态，不存在下列任何一种情形。

（1）被责令停业； 

（2）被暂停或取消报价资格； 

（3）财产被接管或冻结；

（4）在最近三年内因发生过骗取中标和严重违约、质量事故及重大合同纠纷被行政主管部门、武汉市市政建设有限公司明令禁止参与报价并且目前正处于处罚期内。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

应答人：                  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字）

                                   年     月      日

5.承诺函
致：武汉市市政路桥有限公司宣恩县吉祥源片区老旧小区改造项目（EPC）项目经理部
本单位此次参加宣恩县吉祥源片区老旧小区改造项目（EPC）装修装饰工程专业分包（项目名称、标段名称）的应答，作出以下承诺：

所提交的所有资料都是真实的。如有虚假，本单位愿意接受采购人作出的取消应答、成交资格及没收应答、履约保证金的决定，同时愿意接受行政主管部门依法作出的其它处罚决定。

我单位未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态。

我单位没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的情况。     

我单位承诺在本次应答报价中，应答报价均不低于市场成本价。

我单位承诺将严格按照采购文件及采购人要求按时投入所需劳动人员以及管理人员进场施工。
        法定代表人或其委托代理人：             （签字）
应答人：                       （盖单位章）
日期：     年     月     日
应答报价资料
宣恩县吉祥源片区老旧小区改造项目（EPC）《工程量清单》应答报价

应答人名称：                                                      采购编号：LQSF-XEJG-ZYFB-003            单位：元
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	单位
	暂定工程量
	不含税

单价/元
	不含税

合价/元
	工作内容
	费用组成

	1
	外墙立面原抹灰层拆除
	1.拆除部位:墙面抹灰层
2.抹灰层种类:砂浆
3.含楼层运输及外运
	m2
	30000
	
	
	铲除砂浆面层,控制扬尘,废渣废料清理归堆，外弃消纳
	除税单价包含但不限于为完成分包工程支出除增值税之外的各项费用，包含但不限于人工费、材料费、机械费、水电气、第三方检测费、专项施工方案编制费用、专项施工方案专家评审费用、深化设计及审批的费用、管理费、利润以及采购人明示或暗示的由应答人承担的所有责任、义务和一般风险等。

	2
	外墙面抹灰
	1.墙体类型:砌体
2.底层厚度、砂浆配合比:20mm厚干混抹灰砂浆   DP M10
	m2
	30000
	
	
	清理基层、修补堵眼、调运砂浆、分层抹灰找平、面层压光(包括门窗洞口侧壁抹灰)。
	

	3
	外墙面真石漆
	1.基层类型:砂浆
2.油漆品种、刷漆遍数:外墙真石漆，两底两面
3.部位:外墙
	m2
	30000
	
	
	清扫、刷底漆、真石漆、罩面漆等
	

	4
	铝合金窗
	1、窗代号及洞口尺寸：门联窗详见设计图纸建施30门窗表及门窗详图
2、材质：90系列平开(遮阳型6Low-E单银+12A+6暖边)(隔热条宽24mm)深灰色断热铝合金中空玻璃窗
	m2
	7000
	
	
	定位、划线、吊正、找平、安装、框周边塞缝等。
	

	5
	彩钢夹芯板
	1.型材品种、规格:100MM厚彩钢夹芯板
	m2
	12000
	
	
	截料,制作安装铁件,吊装安装屋面板、安装防水堵头、屋脊板。
	

	6
	钢屋架
	1.钢材品种、规格:100*100镀锌方钢
2.单榀质量:≤3T
	t
	600
	
	
	放线、卸料、检验、划线、构件拼装、加固,翻身就位、绑扎吊装、校正、焊接、固定、补漆、清理等。
	

	7
	亚克力面板灯箱
	1.箱体规格:详见设计
2.基层材料种类:镀锌龙骨
3.面层材料种类:亚克力面板
	m2
	3000
	
	
	放样、截料、组装、焊接、矫正、安装成型、清理等。
	

	8
	线性灯
	1、名称：线性灯
2、规格：30W 220V LED3000K IP67
3、其他：详见设计图纸
	m
	5000
	
	
	测位划线、打眼、埋螺栓、灯具安装、接线、焊接包头。
	除税单价包含但不限于为完成分包工程支出除增值税之外的各项费用，包含但不限于人工费、材料费、机械费、水电气、第三方检测费、专项施工方案编制费用、专项施工方案专家评审费用、深化设计及审批的费用、管理费、利润以及采购人明示或暗示的由应答人承担的所有责任、义务和一般风险等。

	9
	点式灯具（灯笼）
	1、名称：点式灯具（灯笼）
2、规格：30W高3.5m 220V LED3000K IP65
3、其他：详见设计图纸
	套
	300
	
	
	测定划线、打眼埋螺栓、灯具拼装固定、挂装饰部件、灯具安装、焊接包头等。
	

	10
	高杆灯架路灯
	1、名称：高杆灯架路灯 
2、规格：30W高7m 220V LED3000K IP65   灯高 ≤ 11m 灯火数≤7火  
3、其他：详见设计图纸
	套
	10
	
	
	灯架检查、灯具安装、螺栓紧固、灯具接线、包头、试灯。
	

	11
	一般路灯
	1、名称：路灯
2、规格：30W高3.5m 220V LED3000K IP65   灯高 ≤ 11m 灯火数≤7火
3、其他：详见设计图纸
	套
	50
	
	
	灯架检查、灯具安装、螺栓紧固、灯具接线、包头、试灯。
	

	12
	瓦屋面
	瓦屋面(小青瓦屋面)
1.小青瓦屋面
2.挂瓦条L30X4,中距按瓦规格,顺水条30X6,中距600
3.持钉层:40mm厚C20细石混凝土刚性层,配c6@200*200钢筋网片;
4.门头瓦屋面造型
	m2
	1200
	
	
	调制砂浆,铺瓦;修界瓦边,安脊瓦、檐口梢头坐灰、固定,清扫瓦面。
	

	13
	仿古木柱
	1.构件规格尺寸:φ150圆柱
2.木材种类:防腐木
	m3
	120
	
	
	放样,选料,运料,錾剥,刨光,划线,起线,凿眼,挖底拔灰,锯榫。
安装,吊线,校正,临时支撑。
	

	14
	仿古木梁
	1.构件规格尺寸:φ150梁
2.木材种类:防腐木
	m3
	60
	
	
	放样,选料,运料,錾剥,刨光,划线,起线,凿眼,挖底拔灰,锯榫。
安装,吊线,校正,临时支撑,伸入墙内部分刷防腐油。
	

	15
	金属百叶窗
	1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸
2.框、扇材质:镀锌钢板
	m2
	3000
	
	
	定位、划线、吊正、找平、安装、框周边塞缝等。
	除税单价包含但不限于为完成分包工程支出除增值税之外的各项费用，包含但不限于人工费、材料费、机械费、水电气、第三方检测费、专项施工方案编制费用、专项施工方案专家评审费用、深化设计及审批的费用、管理费、利润以及采购人明示或暗示的由应答人承担的所有责任、义务和一般风险等。

	16
	车挡
	1.类型:智能伸缩车挡，详见设计
2.规格:φ150
	套
	100
	
	
	混凝土调平、车挡安装、细石混凝土灌孔。
	

	17
	装修外脚手架
	外墙装饰用双排脚手架

1.搭设高度:18米

2.脚手架材质:钢管
	m2
	30000
	
	
	材料租赁、搬运；搭、拆脚手架 、挡脚板、上下翻板；拆除后材 料的堆放。含密目网、刷漆、四口五临边、悬挑层、工字钢、卡环等 。
	

	外立面装修部分小计
	
	
	
	

	1
	楼面一：防滑地砖楼面（卫生间）
	1、10厚防滑地面砖铺平拍实,专用勾缝剂擦缝
2、20厚1:3干硬性水泥砂浆
3、20厚1:2.5水泥砂浆找坡层,找坡1%坡向地漏
4、150厚1:8水泥陶粒混凝土回填层
5、20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层
	m2
	19.64
	
	
	清理基层、试排弹线、锯板修边、铺抹结合层、铺贴饰面、擦缝、清理净面。调运砂浆、抹平、压实。混凝土浇捣及浇筑。
	除税单价包含但不限于为完成分包工程支出除增值税之外的各项费用，包含但不限于人工费、材料费、机械费、水电气、第三方检测费、专项施工方案编制费用、专项施工方案专家评审费用、深化设计及审批的费用、管理费、利润以及采购人明示或暗示的由应答人承担的所有责任、义务和一般风险等。

	2
	楼面二：防滑地砖楼面（商铺）
	1、8~10厚600X600地砖铺实拍平,水泥浆擦缝
2、20厚1:4干硬性水泥砂浆 
3、素水泥浆结合层一遍
	m2
	1022.4
	
	
	清理基层、试排弹线、锯板修边、铺抹结合层、铺贴饰面、擦缝、清理净面。调运砂浆、抹面层。
	

	3
	楼地面三（电气间、消防值班室）
	1、3厚架空150高防静电活动地板
2、20厚1:2.5水泥砂浆抹平压光
3、素水泥砂浆结合层一遍
4、80厚C20混凝土垫层
	m2
	15.16
	
	
	清扫基层、定位、安装支架横梁、铺设面板、清扫净面。调运砂浆、抹平、压实。（甲供商品混凝土）
	

	4
	楼地面四（设备间、强电间、弱电间）
	1、40厚C20细石混凝土随打随抹光
2、最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡抹平
3、素水泥砂浆一遍
	m2
	19.3
	
	
	混凝土搅拌捣平、压实。调运砂浆、抹平、压实。调运砂浆、抹面层。（甲供商品混凝土）
	除税单价包含但不限于为完成分包工程支出除增值税之外的各项费用，包含但不限于人工费、材料费、机械费、水电气、第三方检测费、专项施工方案编制费用、专项施工方案专家评审费用、深化设计及审批的费用、管理费、利润以及采购人明示或暗示的由应答人承担的所有责任、义务和一般风险等。

	5
	水泥砂浆楼梯面层
	1、20厚M15或1:2水泥砂浆抹面压光
2、20厚掺防水剂的防水砂浆,分层抹压
3、素水泥浆一遍
	m2
	34.21
	
	
	调运砂浆、抹面层。
	

	6
	地下室配电房地面（地下室配电房 ）
	1、操作区绝缘胶垫
2、20厚1:2.5水泥砂浆找平层,原浆收光 
3、20厚掺防水剂的防水砂浆,分层压实
4、刷水泥浆一道
5、50厚C20细石混凝土保护层,平面间距≤6000设纵横分格缝,切深15,缝宽5-10,缝内嵌密封膏0.10~0.15厚聚乙烯薄膜隔离层
6、100厚C15混凝土垫层,表面压光,转角处做R≥50的圆弧处理
	m2
	7.05
	
	
	混凝土搅拌捣平、压实。调运砂浆、抹平、压实。调运砂浆、抹面层。（甲供商品混凝土）
	

	7
	地下室地面:环氧地坪地面(地下室底板部位)
	1、环氧地坪面层
2、素水泥砂浆结合层
3、50厚C25混凝土,坡度1.0%,内配Φ6@200双向(置于该层上半部,保护层厚度≥15),平面四周(沿墙和水沟边)设伸缝,平面内间距≤6000设纵横 分隔缝,用切割机切深15,缝宽5~10,缝内嵌聚氨酯密封膏,面层清理
4、最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层,抹平
5、刷水泥浆一道
6、50厚C20细石混凝土保护层,平面间距≤6000设纵横分格缝,切深15,缝宽5-10,缝内嵌密封膏0.10~0.15厚聚乙烯薄膜隔离层
7、100厚C15混凝土垫层,表面压光,转角处做R≥50的圆弧处理
	m2
	1236.31
	
	
	清洁处理地面、打磨吸尘,刷底漆,批刮中涂层,刷面漆。混凝土浇筑、振捣、养护等。钢筋制作、运输、绑扎、安装等。调运砂浆、抹平、压实。（甲供商品混凝土）
	除税单价包含但不限于为完成分包工程支出除增值税之外的各项费用，包含但不限于人工费、材料费、机械费、水电气、第三方检测费、专项施工方案编制费用、专项施工方案专家评审费用、深化设计及审批的费用、管理费、利润以及采购人明示或暗示的由应答人承担的所有责任、义务和一般风险等。

	8
	车库坡道（车库坡道地面 ）
	1、8mm厚无振动防滑环氧砂浆地坪
2、50厚C20细石混凝土面层
	m2
	54.86
	
	
	清洁处理地面、打磨吸尘,刷底漆,批刮中涂层,刷面漆。混凝土浇筑、振捣、养护等。（甲供商品混凝土）
	

	9
	防水砂浆地面（地下室通风机房 ）
	1、操作区绝缘胶垫
2、20厚1:2.5水泥砂浆找平层,原浆收光 
3、20厚掺防水剂的防水砂浆,分层压实
4、50厚C20细石混凝土保护层,平面间距≤6000设纵横分格缝,切深15,缝宽5-10,缝内嵌密封膏0.10~0.15厚聚乙烯薄膜隔离层
5、100厚C15混凝土垫层,表面压光,转角处做R≥50的圆弧处理
	m2
	12.19
	
	
	清洁处理地面、打磨吸尘,刷底漆,批刮中涂层,刷面漆。混凝土浇筑、振捣、养护等。调运砂浆、抹平、压实。（甲供商品混凝土）
	

	10
	踢脚一:面砖踢脚(商场)
	1、8~10厚面砖,水泥砂浆擦缝
2、3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴
3、15厚2:1:8水泥石灰砂浆,分两次抹灰
	m2
	78.28
	
	
	修补堵眼、湿润基层、调运砂浆、清扫落地灰。调运砂浆、抹面、压光、养护。底层抹灰、面层铺贴、净面。
	除税单价包含但不限于为完成分包工程支出除增值税之外的各项费用，包含但不限于人工费、材料费、机械费、水电气、第三方检测费、专项施工方案编制费用、专项施工方案专家评审费用、深化设计及审批的费用、管理费、利润以及采购人明示或暗示的由应答人承担的所有责任、义务和一般风险等。

	11
	踢脚二:水泥砂浆踢脚(楼梯间、设备间)
	1、刷素水泥浆一遍(内掺建筑胶) 
2、15厚2∶1∶8水泥石灰砂浆,分两次抹灰
3、10厚1∶2水泥砂浆抹面压光
	m2
	2.09
	
	
	调运砂浆、抹面、压光、养护。
	

	12
	踢脚三:防静电踢脚(消防值班室)
	1、3厚150高防静电板材,配套专用胶粘剂粘搂
2、5厚1:2水泥砂浆抹平压光
3、12厚1:3水泥砂浆粉刷打底
4、专用界面处理剂1厚(混凝土墙面用Ⅰ型,加气混凝土墙面用Ⅱ型) 
	m2
	1.82
	
	
	修补堵眼、湿润基层、调运砂浆、清扫落地灰。安装踢脚线。
	

	13
	外墙一:真石漆涂料外墙
	1、砌体墙与混凝土结构件结合缝侧每边不小于150宽墙面上,抹一层聚合物水泥砂浆加强层,中间压入一层耐碱网布
2、5厚(墙面垂直度、平整度调整时的最薄处,包括门窗套及窗台)M5.0加气混凝土专用抹面砂浆
3、5厚聚合物水泥防水砂浆(包括门窗套及窗台)
4、30厚岩棉板,胶粘剂按附注要求条粘及满粘,锚栓固定;热镀电焊网或不锈钢丝网沿板面绷直压紧与锚栓绑扎固定
5、6厚抹面胶浆,中间压入一层耐碱网格布,门窗套及窗台,门窗洞口周边墙面及阳角阴角各200宽部位,加铺一层耐碱网布,门窗洞口四角对角线方向斜向加铺一层400×300耐碱网布
6、涂刷弹性底涂,刮柔性止水砂浆,喷涂或滚涂浅色外墙涂料二遍(此条应用于涂料外墙面)
	m2
	1230.34
	
	
	修补堵眼、湿润基层、调运砂浆、清扫落地灰。挂贴玻纤网格布。钻孔锚钉,锡纸包裹,铺设保温块料,膨胀螺钉固定。
	除税单价包含但不限于为完成分包工程支出除增值税之外的各项费用，包含但不限于人工费、材料费、机械费、水电气、第三方检测费、专项施工方案编制费用、专项施工方案专家评审费用、深化设计及审批的费用、管理费、利润以及采购人明示或暗示的由应答人承担的所有责任、义务和一般风险等。

	14
	内墙一：面砖防水墙面
	1、配套专用界面处理剂
2、5厚面砖,陶瓷墙砖专业美缝剂美缝
	m2
	78.07
	
	
	调运砂浆、抹面、压光、养护。底层抹灰、面层铺贴、净面。
	

	15
	内墙二：无机涂料内墙面（电气间、消防值班室、设备间、楼梯间）
	1、墙体(基层清理)
2、用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 
3、专用界面处理剂1厚(混凝土墙面用Ⅰ型,加气混凝土墙面用Ⅱ型) 
4、8厚DP M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)(掺5%防水剂)
	m2
	60.44
	
	
	修补堵眼、湿润基层、调运砂浆、清扫落地灰。挂贴玻纤网格布。
	

	16
	内墙三：乳胶漆内墙面（商场）
	1、用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 
2、专用界面处理剂1厚(混凝土墙面用Ⅰ型,加气混凝土墙面用Ⅱ型) 
3、8厚DP M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)(掺5%防水剂)
	m2
	2870.58
	
	
	修补堵眼、湿润基层、调运砂浆、清扫落地灰。挂贴玻纤网格布。
	除税单价包含但不限于为完成分包工程支出除增值税之外的各项费用，包含但不限于人工费、材料费、机械费、水电气、第三方检测费、专项施工方案编制费用、专项施工方案专家评审费用、深化设计及审批的费用、管理费、利润以及采购人明示或暗示的由应答人承担的所有责任、义务和一般风险等。

	17
	内墙三：水泥砂浆墙面（水电井）
	1、20厚1:3水泥砂浆(掺5%防水剂)
	m2
	14.7
	
	
	修补堵眼、湿润基层、调运砂浆、清扫落地灰。
	

	18
	水泥砂浆墙面（地下室配电房）
	1、刮2遍内墙防霉腻子,打磨平整
2、20厚1:3水泥砂浆(掺5%防水剂)
	m2
	27.33
	
	
	修补堵眼、湿润基层、调运砂浆、清扫落地灰。打磨、满刮腻子两遍等。
	

	19
	水泥砂浆墙面（地下室车库部位）
	1、建筑完成面150mm以上刮防霉腻子2遍,底部刮150mm
为防霉腻子1遍,刷灰色防霉乳胶漆一遍
2、20厚1:3水泥砂浆(掺5%防水剂)
	m2
	691.69
	
	
	修补堵眼、湿润基层、调运砂浆、清扫落地灰。打磨、满刮腻子两遍等。
	

	20
	吸声墙面（地下室通风机房）
	1、穿孔吸音复合板600X600X15,板背面点状抹粉刷石膏(至少五个点)粘贴于墙面,板边接缝处平面压T型塑料压条,板角对角处用尼龙压盘膨胀螺栓固定
2、放水平线及垂直线,预留踢脚位置
3、18厚1:3水泥砂浆分层压实抹平(掺5%防水剂)
	m2
	42.17
	
	
	修补堵眼、湿润基层、调运砂浆、清扫落地灰。铺钉面层、钉压条、清理等。
	

	21
	顶棚一：铝合金板吊顶（卫生间）
	1、基层配套界面处理
2、装配式U型轻钢天棚龙骨
3、铝合金方形板(板宽为600x600, 铝板厚度≥0.7)
	m2
	12.77
	
	
	吊件加工、安装。定位、弹线、射钉、焊接。选料、下料、定位杆控制高度、平整、安装龙骨及横撑附件、孔洞预留等。临时加固、调整、校正。封边、龙骨设置。安装天棚面层。
	

	22
	顶棚一：天棚(吸声天棚)（地下室通风机房）
	1、铝合金配套T型龙骨,双向中距600
2、13-15厚600X600玻璃棉装饰吸声板搁置于龙骨翼缘上
	m2
	12.38
	
	
	吊件加工、安装。定位、弹线、射钉、焊接。选料、下料、定位杆控制高度、平整、安装龙骨及横撑附件、孔洞预留等。临时加固、调整、校正。封边、龙骨设置。安装天棚面层。
	除税单价包含但不限于为完成分包工程支出除增值税之外的各项费用，包含但不限于人工费、材料费、机械费、水电气、第三方检测费、专项施工方案编制费用、专项施工方案专家评审费用、深化设计及审批的费用、管理费、利润以及采购人明示或暗示的由应答人承担的所有责任、义务和一般风险等。

	23
	天棚二：无机涂料顶棚（消防值班室、设备间）
	10厚干混抹灰砂浆 DP M10 
	m2
	9.81
	
	
	修补堵眼、湿润基层、调运砂浆、清扫落地灰。
	

	24
	天棚三：乳胶漆顶棚（商铺）
	1、5厚1∶1∶4水泥石灰砂浆
2、5厚1∶0.5∶3水泥石灰砂
	m2
	1279.56
	
	
	修补堵眼、湿润基层、调运砂浆、清扫落地灰。
	

	25
	天棚四:外墙涂料一层挑空楼板(一层通道所在楼板区域)
	1、7厚1:4水泥砂浆
2、60厚岩棉板(A级)
3、5厚抗裂砂浆复合碱玻纤网格布一层
	m2
	23.5
	
	
	修补堵眼、湿润基层、调运砂浆、清扫落地灰。挂贴玻纤网格布。
	

	26
	天棚四:刮腻子天棚(地下室配电房)
	1、钢筋混凝土楼板(打磨平整,1:2.5水泥砂浆补平孔洞) 
2、刮2遍内墙防霉腻子,打磨平整 
	m2
	12.1
	
	
	修补堵眼、湿润基层、调运砂浆、清扫落地灰。打磨、满刮腻子两遍等。
	

	27
	刮腻子天棚(地下室车库部位)
	满刮防霉腻子2遍
	m2
	1525.33
	
	
	打磨、满刮腻子两遍等。
	

	28
	外墙一:真石漆涂料外墙
	1、涂刷弹性底涂,刮柔性止水砂浆,喷涂或滚涂浅色外墙涂料二遍
2、满刮外墙腻子2遍
3、喷外墙真石漆底漆
4、喷外墙真石漆面漆
	m2
	1230.34
	
	
	清扫、满刮腻子两遍、打磨、刷底漆、真石漆、罩面漆等。
	

	29
	天棚三：乳胶漆顶棚（商铺）
	1、满刮腻子一遍
2、刷底漆一遍
3、乳胶漆二遍
	m2
	1279.56
	
	
	清扫、满刮腻子两遍、打磨、刷底漆一遍、乳胶漆两遍等。
	

	30
	天棚二：无机涂料顶棚（消防值班室、设备间、一层通道所在楼板区域）
	1、2~3厚柔韧型腻子分遍刮平
2、喷涂白色无机涂料(A级)2遍
	m2
	33.31
	
	
	清扫、满刮腻子两遍、打磨、刷底漆一遍、乳胶漆两遍等。涂料涂刷。
	除税单价包含但不限于为完成分包工程支出除增值税之外的各项费用，包含但不限于人工费、材料费、机械费、水电气、第三方检测费、专项施工方案编制费用、专项施工方案专家评审费用、深化设计及审批的费用、管理费、利润以及采购人明示或暗示的由应答人承担的所有责任、义务和一般风险等。

	31
	内墙三：乳胶漆内墙面（商场）
	1、刷底漆一遍
2、刷白色乳胶漆二遍
	m2
	2870.58
	
	
	清扫、满刮腻子两遍、打磨、刷底漆一遍、乳胶漆两遍等。
	

	32
	内墙二：无机涂料内墙面（电气间、消防值班室、设备间、楼梯间）
	1、3厚耐水腻子分遍找平
2、喷涂白色无机涂料(A级)2遍
	m2
	60.44
	
	
	清扫、满刮腻子两遍、打磨、刷底漆一遍、乳胶漆两遍等。涂料涂刷。
	

	四层车库装修部分小计
	
	
	
	

	合   计
	
	
	
	


到场除税价合价总计（大写）：                               到场含税价合价总计（大写）：                 
应答人名称（加盖单位公章）：                     
法定代表人或授权代理人签字：                    
日期：     年   月   日

7. 应答人认为需要补充的其他资料

